|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный Директор ГК "Вавилон-Вендинг Костников А.В. _______________ 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход ингредиентов "Satro" для ТА Coffeemar G-250 V1 (15.07.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название продукта | Полный расход воды мл | Дозировка воды |  | Сливки CW-40 |  | Шоколад Classik choc15 |  | Растворимый кофе |  | Чай |  | Зерновой кофе ср. доза |  |  | Сахар, гр. средняя доза | Размешиватель |  |
|  |  | мл | знач. | гр | знач. | гр | знач. | гр | знач. | гр | знач. | гр | знач. |  |  |  |  |
| Эспрессо зерновой | 85 | 60 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 | + |  |
| Кофе черный зерновой | 120 | 90 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 | + |  |
| Маккиато зерновой | 120 | 90 | 117 | 3,5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 | + |  |
| Кофе со сливками зерновой | 155 | 130 | 169 | 6,0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 | + |  |
| Капучино зерновой | 155 | 130 | 169 | 3,4 | 3 | 4,0 | 2 |  |  |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 | + |  |
| Шоколад | 130 | 130 | 169 |  |  | 19,7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойной шоколад | 130 | 130 | 169 |  |  | 21,6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шоколад с молоком | 130 | 130 | 169 | 3,5 |  | 19,7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чай (малина) | 130 | 130 | 169 |  |  |  |  |  |  | 16,9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Чай (вишня) | 130 | 130 | 169 |  |  |  |  |  |  | 13,9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | 130 | 130 | 169 | 12,9 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | + |  |
| Эспрессо растворимый | 60 | 60 | 78 |  |  |  |  | 2,8 | 3 |  |  |  |  |  | 7 | + |  |
| Кофе черный растворимый | 130 | 130 | 169 |  |  |  |  | 3,8 | 4 |  |  |  |  |  | 7 | + |  |
| Маккиато растворимый | 90 | 90 | 117 | 3,5 | 3 |  |  | 2,8 | 3 |  |  |  |  |  | 7 | + |  |
| Кофе со сливками растворимый | 135 | 130 | 169 | 7,0 | 6 |  |  | 2,8 | 3 |  |  |  |  |  | 7 | + |  |
| Капучино растворимый | 135 | 130 | 169 | 3,6 | 3 | 3,6 | 2 | 2,8 | 3 |  |  |  |  |  | 7 | + |  |

Примечание:    1.   Данные в таблице составлены на основе усредненных показателей замеров, произведенных на заводе.

- Погрешность может составлять по зерновой группе  ±0,5 гр., по воде и растворимым ингредиентам  -  до ±5%.

- При замерах использовались зерновой кофе "City coffee", растворимый кофе "Gevalia" производства Kraft Foods.

- При использовании в ТА ингредиентов других производителей возможно отклонение от значений, указанных в таблице.

Подписал                       Щекочихин И.Е.