GPE Vendors

_____________

DRX

ВСЕ МОДЕЛИ

Инструкция

ВНИМАНИЕ:

- Вмешательство в электрические или электронные блоки может осуществляться только специалистом с полным соблюдением правил инструкции.

- Перед работой вынуть штепсель из розетки.

- Розетка должна иметь заземление.

- Перепады напряжения не должны превышать +/- 10%  от номинального значения.

- Во время транспортировки автомат должен находиться в вертикальном положении.

- Автомат должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стены.

- Автомат может работать, даже если он не полностью загружен.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:

- Температура контролируется датчиком и электронным устройством.

- Использовать только охлаждающий газ типа R404A.

- Рекомендованная температура: +120С

(которая соответствует 100 С на нижней полке и 160С на верхней полке).

- Автоматическая разморозка.

- Электронная защита от перегрузки компрессора.

- Мощность компрессора: 1/4 HP (в модели DRX-25), 1/3 HP (в модели DRX-40/50).

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электронное устройство DRF63A позволяет полностью осуществлять управление автоматом (с охлаждением или без) с максимальным количеством продуктов - 63.

Такое же устройство может быть использовано для всей серии спиральных и дисковых автоматов. Необходимо только выбрать категорию автомата в меню программирования (DRX-40/50 для автоматов с максимальным количеством спиралей – 63, DRX-25/30 для всех других видов спиральных автоматов и DFD-3C для дисковых автоматов).

Также возможно регулирование системы лифтов (режимное) с программированием уровней в зависимости от высоты поддона.

Электронное устройство (плата) позволяет подключать все самые популярные платежные системы (монето- и банкнотоприемники, электронные ключи и обменники Executive), управлять ими одновременно и производить смешанную оплату.

Клавиатура позволяет производить выбор продуктов немедленно; освещенный экран дисплея с 16 печатными символами LCD показывает название выбранного продукта (на разных языках), соответствующую цену и сумму имеющихся в наличии денег (сумму кредита для продажи).

Все параметры работы, запрограммированные во время установки, сохраняются в памяти EEprom, гарантирующей точность даже в самых напряженных производственных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продажа 42 видов различных продуктов, располагающихся на 7 полках с 6 спиралями (DRX-25/30)

- Продажа 63 видов различных продуктов, располагающихся на 7 полках с 9 спиралями (DRX-40/50)

- Регулирование системы лифтов с индивидуальным выбором высоты для каждого поддона

- Интерфейс с 16 выходами для параллельного монетоприемника с 6 каналами (напряжение =24 V)

- Интерфейс с 10 выходами для параллельного монетоприемника с 6 каналами (напряжение =12 V)

- Параллельный интерфейс для банкнотоприемника с 4 каналами (напряжение =12 V)

- Стандартный интерфейс “current loop”(«токовая петля») для системы обменников  Executive.

- Режим «сохранения цены» (Price Holding) для системы  Executive с максимальным количеством цен – 250

- Возможность одновременного использования различных платежных систем

- Освещенный дисплей с 16 символами LCD и регулятором контрастности

- Выбор языка с соответствующим символом валюты

- Клавиатура с 9 клавишами для программирования электронного устройства и продажи продуктов

- Управление системой охлаждения с контролем температуры (который можно отключить при помощи переключателя «dip-switch»)

- Функции «бесплатная выдача продуктов» и «одновременная продажа», которые можно выбрать через переключатель «dip-switch».

- Регистрация общей суммы выручки для всех платежных систем и регистрация всех продаж

- Управление сбоями и поломками, которые выставляются на дисплее.

ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ «DIP-SWITCH”

Все параметры работы электронного устройства DRF63A программируются в памяти EEprom (находящейся в устройстве) через дисплей и клавиатуру как интерфейс оператора.  Только некоторые режимы могут быть выбраны через 6 канальный переключатель «DIP-SWITCH” DSW1.

Переключатель DSW1 позволяет регулировать рабочее состояние электронного устройства по таблице:

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ВЫКЛ. | ВКЛ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | Программирование параметров |
| 2 | - | Отражение на дисплее суммы выручки и количества продаж |
| 3 | Продажа при внесении кредита | Функция «бесплатно» |
| 4 | Постоянно остающийся кредит | Синхронизированный остаточный кредит |
| 5 | Холодильник включен | Холодильник выключен |
| 6 |  | Программа тестирования электронного устройства |

Все переключатели можно переключать во время работы электронного устройства без необходимости выключать или поворачивать автомат.

Переключатель 1 дает доступ в программные устройства рабочих параметров автомата (цены продуктов, размер кредита каналов монетоприемника и т.д.)

В следующем параграфе изменение и визуализация этих параметров будут объясняться подробно.

Переключатель 2 показывает общее количество монет и банкнот в платежных системах; значение, показанное на дисплее, выражено в базовых единицах, следовательно, чтобы узнать общую сумму, вы должны умножить это число на базовую единицу валюты.

Чтобы переустановить значение сумматора, нажмите одновременно клавиши «7» и «9» на клавиатуре. Нажав клавишу «1» вы можете видеть копию значений общей выручки (takings), которые нельзя изменить; нажав клавишу «1» снова вы сможете увидеть число произведенных продаж; значение этого сумматора может быть переустановлено путем нажатия клавиши «7» и «9». Снова нажав клавишу «1» вы сможете увидеть копию значений сумматора продаж,  который нельзя переустановить.

Переключатель 3 в позиции ВКЛ. позволяет производить бесплатную выдачу продуктов, т.е. продажу без денег.

Переключатель 4 в позиции ВКЛ. включает автоматическую переустановку всех оставшихся кредитов после определенного времени, которое может быть запрограммировано (10-240’’).

Переключатель 5 в позиции ВКЛ. выключает холодильник;  при отсутствии температурного датчика это необходимо, чтобы избежать сигнала «поломка датчика». Переключатель 6 включает программу проверки, тестирования автомата; рекомендуется всегда оставлять этот переключатель в позиции ВЫКЛ.

Во время нормального использования автомата переключатели 1, 2 и 6 должны находиться в положении ВЫКЛ; их включение заставит электронное устройство приостановить продажу и войти в режим сервиса.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Для программирования рабочих параметров в памяти EEprom нужно моментально перевести переключатель 1 в позицию ВКЛ; таким образом войдя в устройство (раздел) «программирование параметров».

Программируемые параметры будут появляться по очереди на дисплее со своими текущими значениями, в соответствии с продолжающимся списком значений; чтобы попасть внутрь списка и сделать соответствующие изменения значений параметров, вы должны использовать клавиатуру для продажи продуктов. Если удерживать соответствующие клавиши, значения начнут быстро меняться (с линейным увеличением скорости).

Следующая таблица показывает функции, выполняемые клавиатурой, в нормальной фазе работы (продажа) и в фазе программирования параметров:

| клавиша | продажа | программирование |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Следующий параметр |
| 2 |  | Предыдущий параметр |
| 3 |  |  |
| 4 | Выбор продукта с двухзначным номером (11-79) и моментальная выдача продукта | Внесенное значение |
| 5 |  | Стертое значение |
| 6 |  |  |
| 7 |  | Вызов значения предыдущего параметра |
| 8 |  | Сохранение значения |
| 9 |  | Переустановка значения |

Клавиши «1» и «2» позволяют перемещаться (вперед и назад) в нужном параметре списка, клавиши «4» и «5» изменяют (вверх/вниз) значения параметров, клавиша «9» переустанавливает значение параметра, клавиша «7» вызывает сохраненное значение в предыдущем параметре и, наконец, клавиша «8» подтверждает значение.

Внимание: изменение имеющегося на дисплее значения не изменяет содержание памяти EEprom; установленное значение программируется постоянно в памяти только после нажатия клавиши подтверждения «8».

В любое время на фазе изменения параметров возможно произвести выход, вернув выключатель обратно в положение ВЫКЛ: только значения подтвержденные клавишей «8» будут изменены.

Программирование режима «Прайс холдинг» на «да» также выводит список «ценовых групп», связанный с каждым отдельным продуктом. Следите, чтобы были установлены действительные цены на каждый продукт в автомате и чтобы те же цены были внесены в платежную систему  Executive.

Далее следует список параметров, которые могут быть изменены с соответствующими значениями поля:

- Цена продукта 11 (0 10000 базовые единицы)

- Цена продукта 79 (0 10000 базовые единицы)

- Язык (название страны и символ валюты)

- Основная валюта (0 1000)

- Количество 777 (0 3)

- Базовая валюта каналов 1-6 банкнотоприемников (0 1000 единиц)

- Базовая валюта каналов 7-10 банкнотоприемников (0 1000 единиц)

- Время ожидания для переустановки остаточного кредита (10 240 секунд, рекомендуется 30’’)

- Исходная точка температуры холодильника (рекомендуется 3 300С, 120С )

- Выбор типа автомата (DRX-25\30, DRX-40\50, DFD-3C)

- Уровень высоты лифта, поддон 1 (0 отменяет обслуживание соответствующего поддона)

- Уровень высоты лифта, поддон 7

- Включение функции «Price Holding» для системы EXECUTIVE (отправляя значения «Ценовой линии»)

- Ценовая линия продукта 11 (1 250)  (только если задействована функция «Price Holding»)

- Ценовая линия продукта 79 (1 250)

Программирование значения цены на 0 для какого-либо продукта исключает этот продукт из продаж: следовательно, программируйте все отсутствующий (неиспользуемые) продукты на 0. Также рекомендуется программировать на 0 значения всех неиспользуемых каналов банкнотоприемников.

Можно вызвать установку по умолчанию (значения, установленные заводом-изготовителем) всех параметров памяти следующим образом. Выключите автомат и, затем, включите снова при помощи переключателя 1 в положении ВКЛ., одновременно нажимая клавишу «3» и «6». Дождитесь информации на дисплее об активизации параметров, установленных по умолчанию.

GPE

VENDORS

Tel +39 0721 854535 – fax +39 0721 855200 – www.gpevendors.it – gpe@vendors.it

Общая инструкция для автоматов с системой охлаждения

DRF–25, DRF-30,

DRX-20, DRX-25, DRX-30, DRX-40, DRX-50

Что делать если…

Общие правила

- После транспортировки, перед включением автомата, убедитесь, что плоские  кабельные соединения включены в цепь.

- Следите за тем, чтобы не перепутать плоские кабели 14 PIN (один предназначен для клавиатуры, другой – для дисплея)

- Промывайте сток водного контейнера по крайней мере 1 раз в год

Система охлаждения

Если холодильник не охлаждает:

- Проверьте работу компрессора, вентилятора конденсирующего устройства (внешний радиатор) и внутренние вентиляторы (черные)

- Проверьте правильность программирования температуры (около 140С)

- В холодильнике могла произойти утечка газа; в этом случае специалисту достаточно заправить газ: проверьте табличку, на которой обозначен тип используемого газа: для моделей DRF обычно используется газ R22, и для заправки вам потребуется 320 гр.: для моделей DRX-20\25\30 – газ R404A, для заправки потребуется 270 гр.

Если ни вентиляторы, ни компрессор не вращаются

- проверьте шнур 6А

Если вентиляторы вращаются, а компрессор – нет

  - проверьте контактное реле. Попробуйте подергать его, чтобы проверить работает ли компрессор.

Если компрессор и вентилятор радиатора все еще не работают, необходимо    проверить проводку

Если появилось сообщение «ошибка датчика»…

- Проверьте правильность соединения кабелей датчика и электронной платы. Как правило, проблема заключается не в датчике.

Если внутренние вентиляторы не работают…

- У 70% автоматов со серийным номером, начинающимся с 506xx до 705xx (год создания 1995-1997) может быть засорен слив расширительного водного бочка,  поэтому два черные вентилятора вращаются в воде и, следовательно, могут быть повреждены. Нужно вскрыть слив и расширить его до диаметра 8 мм и снова установить 2 вентилятора.

Моторы спиралей

Если моторы не работают…

- Проверьте, не поврежден ли снаружи плоский кабель поддона (самый вероятный случай)

- Если дело не в этом, вам нужно заменить мотор

Если ни один мотор во всем автомате не работает, а автомат продолжает работу (продает)…

- Это значит, что один из плоских кабелей поддона имеет короткий круг в сети. Вы должны отсоединить все плоские кабели и  подключать их по очереди до тех пор, пока не будет найден поврежденный кабель, который необходимо заменить.

Подъемное устройство (лифт) автоматов DRX-30\50 (только в моделях с подъемным устройством)

Если необходимо заменить мотор…

- Убедитесь, что мотор имеет 116 оборотов;

- Снимите цепь с надписью «LIFT»;

- Отвинтите опорную (предохраняющую) деталь с диска -«кодировщика» и снимите мотор;

- Установите новый мотор и поставьте на место все детали.